Компания «Восток-Энерго» поставляет металлургическое оборудование под торговой маркой МетаКуб и представляет интересы надежных, проверенных производителей, поэтому Вы всегда можете быть уверенными в качестве предлагаемой продукции.

ИНДУКЦИОННЫЕ ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Индукционные плавильные печи, поставляемые под торговой маркой МетаКуб - это высокоэффективное современное оборудование, которое с успехом эксплуатируется как на крупных металлургических заводах, так и на небольших частных предприятиях. В основе работы индукционных плавильных печей лежит закон индукции, при этом первичной обмоткой служит индуктор, представляющий собой многовитковую цилиндрическую катушку, а вторичной обмоткой и одновременно нагрузкой – сам расплавляемый металл, загруженный в тигель и помещенный внутрь индуктора. Через индуктор протекает переменный ток и создает овальное электромагнитное поле. Электромагнитное поле пронизывает проводящий металл внутри индуктора и наводит, согласно закону индукции, вихревые токи, при возникновении которых происходит нагрев металла.

Номенклатура поставляемых индукционных плавильных печей:

Индукционные плавильные печи в алюминиевом корпусе с электромеханическим (редукторным) приводом наклона

Печи в алюминиевом корпусе с электромеханическим приводом наклона поставляются с емкостью плавильного узла от 100 кг до 3000 кг и предназначены для плавки, перегрева и рафинирования расплава стали, чугуна, цветных металлов и сплавов токами средней частоты в цехах с периодическим режимом работы, а также плавки сильно загрязненной шихты с большим содержанием стружки и сплавов, требующих модифицирования.

- Технические характеристики индукционного комплекса серии GW

| Модель | Емкость, тонн | Мощность, кВт | Частота, кГц | Напряжение | Скорость плавки, тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стали до 1650º С | чугуна до 1450º С |
| GW 0,1-100-1 | 0,10 | 100 | 1 | 3 фазы 380 В 50 Гц | 0,11 | 0,12 |
| GW 0,1-160-1 |  | 160 |  |  | 0,18 | 0,2 |
| GW 0,15-100-1 | 0,15 | 100 |  |  | 0,10 | 0,11 |
| GW 0,15-160-1 |  | 160 | 1 |  | 0,20 | 0,22 |
| GW 0,25-160-1 | 0,25 | 160 |  |  | 0,19 | 0,21 |
| GW 0,25-250-1 |  | 250 |  |  | 0,37 | 0,41 |
| GW 0,5-250-1 | 0,50 | 250 | 1 |  | 0,31 | 0,33 |
| GW 0,5-350-1 |  | 350 |  |  | 0,54 | 0,60 |
| GW 0,5-500-1 |  | 500 |  |  | 0,84 | 0,89 |
| GW 1-500-0,5 | 1 | 500 | 0,5 |  | 0,76 | 0,79 |
| GW 1-600-0,5 |  | 600 |  |  | 0,92 | 0,96 |
| GW 1-750-0,5 |  | 750 |  |  | 1,27 | 1,31 |

- Пример размещения плавильного комплекса и станции охлаждения

|  |  | - Тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ) - Конденсаторная батарея - Плавильный узел - Редуктор наклона печи - Пульт управления наклоном печи - Расширительный бак и станция охлаждения (градирня) |
| --- | --- | --- |

Комплект поставки:

Тиристорый преобразователь частоты	1 шт.;

Индукционный плавильный узел		2 шт.;

Конденсаторная батарея			1 шт.;

Водоохлаждаемые кабеля			2 компл.;

Распределитель воды				1 шт.;

Редуктор наклона печи в комплекте с электродвигателем	2 шт.;

Пульт управления наклоном печи		1 шт.;

Сигнальный блок состояния футеровки (от 500кг)	1 шт.;

Шаблон для футеровки			2 шт.;

Техническая и эксплуатационная документация	1 компл.;

Декларация о безопасности, разрешение Ростехнадзора на применение	1компл.;

Гарантийный талон				1шт.

Индукционные плавильные печи в стальном корпусе с магнитопроводами с электромеханическим (редукторным) приводом наклона

Печи в стальном корпусе с магнитопроводом и электромеханическим приводом наклона поставляются с емкостью плавильного узла от 500 кг до 5000 кг и предназначены для плавки, перегрева и рафинирования расплава стали, чугуна, цветных металлов и сплавов токами средней частоты.

Электропечи рекомендуются для создания новых и реконструкции существующих литейных цехов, с целью снижения затрат на энергоресурсы и удешевления стоимости тонны расплава, повышения производительности и выхода годного, а также расширения выплавляемого сортамента металлов и сплавов.

Технические характеристики индукционного комплекса серии GW

| Модель | Емкость, тонн | Мощность, кВт | Частота, кГц | Напряжение | Скорость плавки, тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стали до 1650ºС | чугуна до 1450ºС |
| GW 0,5-250-1 | 0,5 | 250 | 1 | 3 Ф 380 В 50 Гц | 0,31 | 0,33 |
| GW 0,5-350-1 |  | 350 |  |  | 0,54 | 0,61 |
| GW 0, 5-500-0,5 |  | 500 | 0,5 |  | 0,84 | 0,89 |
| GW 1-500-0,5 | 1 | 500 | 0,5 |  | 0,76 | 0,79 |
| GW 1-600-0,5 |  | 600 |  |  | 0,92 | 0,96 |
| GW 1-750-0,5 |  | 750 |  |  | 1,27 | 1,31 |
| GW 1,5-750-0,5 | 1,5 | 750 | 0,5 |  | 1,15 | 1,19 |
| GW 1,5-1000-0,5 |  | 1000 |  |  | 1,58 | 1,64 |
| GW 2-1000-0,5 | 2 | 1000 | 0,5 |  | 1,56 | 1,61 |
| GW 2-1500-0,5 |  | 1500 |  |  | 2,58 | 2,69 |
| GW 3-1500-0,5 | 3 | 1500 | 0,5 |  | 2,43 | 2,50 |
| GW 3-2000-0,5 |  | 2000 |  |  | 3,36 | 3,47 |
| GW 3-2500-0,5 |  | 2500 |  |  | 4,35 | 4,49 |
| GW 5-2500-0,5 | 5 | 2500 | 0,5 |  | 4,20 | 4,30 |
| GW 5-3000-0,5 |  | 3000 |  |  | 5,13 | 5,20 |

Комплект поставки:

Тиристорый преобразователь частоты	1 шт.;

Индукционный плавильный узел		2 шт.;

Конденсаторная батарея			1 шт.;

Водоохлаждаемые кабеля			2 компл.;

Распределитель воды				1 шт.;

Редуктор наклона печи в комплекте с электродвигателем	2 шт.;

Пульт управления наклоном печи		1 шт.;

Сигнальный блок состояния футеровки	1 шт.;

Шаблон для футеровки			2 шт.;

Техническая и эксплуатационная документация	1 компл.;

Декларация о безопасности, разрешение Ростехнадзора на применение	1 компл.;

Гарантийный талон				1 шт.

Индукционные плавильные печи в стальном корпусе с магнитопроводами с гидравлическим приводом наклона

Печи в стальном корпусе с магнитопроводом и электромеханическим приводом наклона поставляются с емкостью плавильного узла от 500 кг до 50 тн и предназначен для плавки, перегрева и рафинирования расплава стали, чугуна, цветных металлов и сплавов токами средней частоты.

Электропечи рекомендуются для создания новых и реконструкции существующих литейных цехов, с целью снижения затрат на энергоресурсы и удешевления стоимости тонны расплава, повышения производительности и выхода годног о, а также расширения выплавляемого сортамента металлов и сплавов. Данные электропечи рекомендованы к трехсменному режиму работы.

В конструкции комплекса применены самые современные технические решения для максимального улучшения технико-экономических показателей и увеличения производительности и надежности оборудования.

Технические характеристики индукционного комплекса серии GW

| Модель | Емкость, тонн | Мощность, кВт | Частота, кГц | Напряжение, В | Скорость плавки, тонн/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | стали 1650ºС | чугуна 1450ºС |
| GW 0,5-350-1 | 0,5 | 350 | 1 | 380 | 0,54 | 0,60 |
| GW 0,5-500-1 |  | 500 |  |  | 0,84 | 0,89 |
| GW 1-500-0,5 | 1 | 500 | 0,5 |  | 0,76 | 0,79 |
| GW 1-600-0,5 |  | 600 |  |  | 0,92 | 0,96 |
| GW 1-750-0,5 |  | 750 |  |  | 1,27 | 1,31 |
| GW 1,5-750-0,5 | 1,5 | 750 |  | 380/660 | 1,15 | 1,27 |
| GW1,5-1000-0,5 |  | 1000 |  |  | 1,58 | 1,65 |
| GW 2-1000-0,5 | 2 | 1000 |  |  | 1,56 | 1,62 |
| GW 2-1500-0,5 |  | 1500 |  | 660 | 2,58 | 2,85 |
| GW 3-1500-0,5 | 3 | 1500 |  |  | 2,43 | 2,75 |
| GW 3-2000-0,5 |  | 2000 |  |  | 3,36 | 3,79 |
| GW 3-2500-0,5 |  | 2500 |  |  | 4,35 | 4,90 |
| GW 5-2500-0,5 | 5 | 2500 |  |  | 4,20 | 4,74 |
| GW 5-3000-0,5 |  | 3000 |  |  | 5,13 | 5,82 |
| GW 8-3000-0,3 | 8 | 3000 | 0,3 |  | 5,04 | 5,71 |
| GW 8-4000-0,3 |  | 4000 |  | 750 | 7,04 | 7,90 |
| GW 10-4000-0,3 | 10 | 4000 |  |  | 6,83 | 7,76 |
| GW 10-5000-0,3 |  | 5000 |  |  | 8,80 | 10,00 |
| GW 10-6000-0,2 |  | 6000 | 0,2 |  | 10,70 | 12,20 |
| GW 12-5000-0,2 | 12 | 5000 |  |  | 8,58 | 9,76 |
| GW 12-6000-0,2 |  | 6000 |  |  | 10,45 | 11,90 |
| GW 15-5000-0,2 | 15 | 5000 |  |  | 8,40 | 9,53 |
| GW 15-6000-0,2 |  | 6000 |  |  | 10,20 | 11,60 |
| GW 15-8000-0,2 |  | 8000 |  | 950 | 13,65 | 15,51 |
| GW 20-6000-0,2 | 20 | 6000 |  |  | 9,90 | 11,25 |
| GW 20-8000-0,2 |  | 8000 |  |  | 13,45 | 15,30 |
| GW 20-10000-0,2 |  | 10000 |  |  | 17,80 | 19,30 |
| GW 20-12000-0,2 |  | 12000 |  | 1150 | 22,00 | 25,00 |

Комплект поставки:

Тиристорый преобразователь частоты		1шт.;

Индукционный плавильный узел			2шт.;

Конденсаторная батарея				1шт.;

Водоохлаждаемые кабеля				2 компл.;

Распределитель воды					1шт.;

Гидравлическая система наклона печи в комплекте с маслостанцией	1шт.;

Пульт управления наклоном печи			1шт.;

Сигнальный блок состояния футеровки		1шт.;

Шаблон для футеровки				2шт.;

Техническая и эксплуатационная документация	1компл.;

Декларация о безопасности, разрешение Ростехнадзора на применение	1компл.;

Гарантийный талон					1шт.

Все индукционные плавильные комплексы в стандартной комплектации имеют 2 плавильных узла, работающих поочередно. При необходимости ООО «Восток-Энерго» имеет возможность поставки плавильных комплексов, работающих по системе «Dual-Track».

Более подробную информацию об индукционных плавильных печах, поставляемых компанией ООО «Восток-Энерго» можно получить на сайте www.metakub.ru или по многоканальному телефону (383) 233-00-63.

Контактные данные:

Компания ООО «Восток-Энерго»

Г. Новосибирск, ул, Немировича-Данченко, 104

Тел./факс: (383) 233-00-63 (многоканальный)

Web: www.metakub.ru

E-mail: info@metakub.ru